乙二醇化学品安全技术说明书 (MSDS)

第一部分：化学品名称

1.1 化学品中文名称：乙二醇

1.2 化学品英文名称： ethylene glycol

1.3 中文名称2: 甘醇

1.4 分子式：C2H6O2

1.5 分子量：62.07

第二部分：成分/组成信息

2.1 主要成分：乙二醇

2.2 含量：

2.3 CAS No. 107-21-1

第三部分：危险性概述

3.1 危险性类别：

3.2 侵入途径：

3.3 健康危害：国内未见本品急慢性中毒报道。国外的急性中毒多系误服引起。吸入中毒表现为反复发作性昏厥，并可有眼球震颤，淋巴细胞增多。 口服后急性中毒分三个阶段：第一阶段主要为中枢神经系统症状，轻者似乙醇中毒表现， 重者迅速产生昏迷、抽搐，最后死亡；第二阶段，心肺症状明显，严重病例可有肺水肿，支气管肺炎，心力衰竭；第三阶段主要表现为不同程度肾功能衰竭。本品一次口服致死量估计为1.4ml/kg(1.56g/kg)，即总量为70～84ml。

第四部分：急救措施

4.1 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

4.2 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

4.3 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

4.4 食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分：消防措施

5.1 危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

5.2 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳

5.3 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

6.1 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

7.1 操作注意事项：密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时轻装轻卸，保持包装完整，防止洒漏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

7.2 储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/个体防护

8.1 职业接触限值：

8.2 监测方法：气相色谱法

8.3 工程控制：提供良好的自然通风条件

8.4 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

8.5 眼睛防护：空气中浓度较高时，佩戴化学安全防护眼镜。

8.6 身体防护：穿一般作业防护服。

8.7 手防护：戴防化学品手套。

8.8 其他防护：工作完毕，淋浴更衣。避免长期反复接触。定期体检。

第九部分：理化特性

9.1 外观与性状：无色、无臭、有甜味、粘稠液体。

9.2 熔点 (°C)： -13.2

9.3 沸点 (°C)：197.5

9.4 液碱相对密度：1.11

9.5 蒸气密度 (空气=1)：2.14

9.6 饱和蒸气压 (kPa)：6.21(20℃)

9.7 燃烧热 (kJ/mol)：281.9

9.8 临界温度 (°C)：无资料

9.9 临界压力 (MPa)：无资料

9.10 辛醇/水分配系数：无资料

9.11 引燃温度 (°C)：无资料

9.12 闪点 (°C)： 110

9.13 爆炸上限 %(V/V)：15.3

9.14 爆炸下限 %(V/V)： 3.2

9.15 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、醚等。

9.16 主要用途：用于制造树脂、增塑剂、合成纤维、化妆品和炸药, 并用作溶剂、配制发动机的抗冻剂

第十部分：稳定性和反应活性

10.1 稳定性：

10.2 禁忌物：强氧化剂、强酸。

10.3 避免接触的条件：

10.4 聚合危害：

10.5 分解产物：

第十一部分：毒理学资料

11.1 急性毒性： LD50：8000～15300 mg/kg(小鼠经口)；5900～13400 mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料

11.2 亚急性和慢性毒性：无资料。

11.3 刺激性：无资料

第十二部分：生态学资料

12.1 生态毒理毒性：无资料。

12.2 生物降解性：无资料。

12.3 非生物降解性：无资料。

12.4 生物富集或生物积累性：无资料。

12.5 其它有害作用：无资料

第十三部分：废弃处置

13.1 废弃物性质:

13.2 废弃处置方法：用焚烧法处置。

13.3 废弃注意事项:

第十四部分：运输信息

14.1 危险货物编号：

14.2 UN编号：

14.3 包装标志：

14.4 包装类别： Z01

14.5 包装方法：无资料

14.6 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。船运时，应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分：法规信息

法规信息：化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；车间空气中乙二醇卫生标准 (GB 16190-1996)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。

第十六部分：其他信息

16.1 参考文献:无。