化学品安全技术说明书

第一部分 化学品简介

化学品中文名：二乙二醇；二甘醇

化学品英文名：diethylene glycol；diglycol

别称：二甘醇、二乙二醇

化学式：C4H10O3

分子量：106.12

第二部分 成分/组成信息

√ 纯品　　　　　　　　　　　混合物

| 有害物成分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 二乙二醇 |  | 111-46-6 |

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入

健康危害：未见本品引起职业中毒的报道。口服引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻及肝、肾损害，可致死。尸检发现主要损害肾脏、肝脏。

环境危害：对水生生物有毒作用。

燃爆危险：本品可燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸　　入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食　　入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

| MAC(mg/m3): 10（前苏联） | PC-TWA（mg/m3）: |
| --- | --- |
| PC-STEL（mg/m3）: | TLV-C(mg/m3): |
| TLV-TWA(mg/m3): | TLV-STEL(mg/m3): |

监测方法：

工程控制：密闭操作，注意通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：空气中浓度较高时，佩戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手 防 护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。定期体检。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色、无臭、开始味甜回味苦的粘稠液体, 具有吸湿性。

| pH值: | 熔点(℃): -8.0 |
| --- | --- |
| 沸点(℃):245.8 | 相对密度(水=1): 1.12(20℃) |
| 相对蒸气密度(空气=1): 3.66 | 饱和蒸气压(kPa): 0.13(91.8℃) |
| 燃烧热(kJ/mol): | 临界温度(℃): |
| 临界压力(MPa): | 辛醇/水分配系数: 无资料 |
| 闪点(℃): 124 | 引燃温度(℃): 228 |
| 爆炸下限[％(V/V)]: | 爆炸上限[％(V/V)]: |

溶解性：与水混溶，不溶于苯、甲苯、四氯化碳。

主要用途：用作人造丝的软化剂和烟草的湿润剂, 还是某些化工产品的中间体, 也用作汽车发动机防冻剂、刹车油等。

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：

禁配物：强氧化剂、强酸。

避免接触的条件：

聚合危害：

分解产物：

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：

LD50：

| 大鼠经口LD50(mg/kg): 16600 | TDL0: 人经口TDL0: |
| --- | --- |

LC50：

| 大鼠吸入LC50(mg/m3): | 大鼠吸入LCL0(mg/m3): |
| --- | --- |
| 人吸入LCL0(mg/m3): |  |

刺激性：人经皮：112mg/3 天（间歇），轻度刺激。家兔经眼：50mg，轻度刺激。

亚急性与慢性毒性：

致突变性：

致癌性：

第十二部分  生态学资料

生态毒性：

半数致死浓度LC50：

生物降解性：

非生物降解性：

其他有害作用：

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

废弃注意事项：

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

UN编号：

包装类别：Z01

包装标志：

包装方法：

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。船运时，应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
　　中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过)；
　　中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过)；
　　中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过)；
　　危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过)；
　　安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)；
　　常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)；
　　工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2-2002)；
　　危险化学品名录；
　　高毒物品目录。

第十六部分 其他信息

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：自本安全技术说明书生效之日起，原2002年11月5日编制的安全技术说明书同时废止。