物质安全数据表

一、物品与厂商资料

Error: Reference source not found物品名称：油性泼水剂

物品编号：iHeir-600

制造商或供货商名称、地址及电话：广州艾浩尔防霉抗菌科技有限公司 广东省广州市白云区石马桃红西街38号 020-86210762

紧急联络电话/传真电话： 13414440888/020-86210762

二、危害辨识数据

物品危害分类：

易燃液体第2级
急毒性物质第3级（吸入）
腐蚀／刺激皮肤物质第3级
严重损伤／刺激眼睛物质第2级

标示内容：

象征符号：

警 示 语：危险

危害警告讯息：
高度易燃液体和蒸气
吸入有毒
造成轻微皮肤刺激
造成眼睛刺激

危害防范措拖：
勿让小孩接触
置容器于通风良好的地方
避免与眼睛接触

其它危害：

三、成分辨识资料

内容物：

化学Error: Reference source not found名称 全氟丙烯酸脂及丙烯酸酯共聚物 24±1% (wt/wt)

四、急救措施

Error: Reference source not found不同暴露途径之急救方法： * 吸入： 1 .若患者已无意识或反应，施救前先做好身体的防护措施，以确保自己安全。 2 .移走污染源或将病患移到空气新鲜处。 3 .若呼吸停止，立刻由受训过的人施行人工呼吸；心跳停止则施行心肺复苏术。 4 .立即就医。 * 皮肤接触： 1 .立即缓和的刷掉或吸掉多余的化学品。 2.用水非磨砂性肥皂彻底缓和的清洗至少20分钟或直到污染物去除。 3 .冲水中脱掉受污染的衣物、鞋子和皮饰品(如表带皮带)。 4.如冲洗后刺激感持续，立即就医。 5.需将污染的衣服、鞋子以及皮饰品须完全洗净除污后方可再用或丢弃。 * 眼睛接触： 1 .立即将眼皮撑开，用缓和流动的温水冲洗污染的眼睛20分钟。 2 .冲洗时要小心，不要让含污染物的冲洗水流入未受污染的眼睛里。 3 .冲洗后若仍有刺激感，再反复冲洗。 4 .立即就医。 * 食入： 1 .若患者即将丧失意识、已失去意识或痉挛，不可经口喂食任何东西。 2 .若患者意识清楚，让其用水彻底漱口。 3 .不可催吐。 4 .给患者喝下240～300毫升的水。 5 .若患者自发性呕吐让其身体向前倾以减低吸入危险，并让其漱口及反复给水。 6 .若呼吸停止，立即由受过训的人施以人工呼吸，若心跳停止施行心肺复苏术。 7 .立即就医。

最重要症状及危害效应：高浓度下造成中央神经系统抑制。

对急救人员之防护：戴防护手套，以免接触污染物。

对医师之提示：针对症状治疗

五、灭火措施

Error: Reference source not found适用灭火剂：二氧化碳、化学干粉、酒精泡沬。

灭火时可能遭遇之特殊危害： 1 .易燃性液体，会与空气行成爆炸性混合物。 2.蒸气可传播至远处，若空气的温度超过闪点则会造成回火。 3 .液体会浮在水面而传播火势。 4 .火场中的容器可能会破裂、爆炸。 5 .会累积在封闭地区增加引燃和毒性的危害性。

特殊灭火程序： 1 .撤退并自安全距离或受保护的地点灭火。 2 .位于上风处以避免危险的蒸气和有毒的分解物。 3 .灭火前先阻止溢漏，如果不能阻止溢漏且周围无任何危险，让火烧完，若没有阻止溢漏而先灭火，蒸气会与空气行程爆炸性混合物而再引燃。 4 .隔离未着火物质且保护人员。 5 .安全情况下将容器搬离火场。 6 .以水雾冷却暴露火场的贮槽或容器。 7 .以水雾灭火可能无效，除非消防人员受过各种易燃液体之灭火训练。 8 .如果溢漏未引燃，喷水雾以分散蒸气并保护试图止漏的人员。 9 .以水柱灭火无效。 10.大区域之大型火灾，使用无人操作之水雾控制架或自动摇摆消防水瞄。 11.尽可能撤离火场并允许火烧完。 12.远离贮槽。 13.贮槽安全阀已响起或因着火而变色时立即撤离。 14.未着特殊防护设备的人员不可进入。

消防人员之特殊防护设备：穿戴全面防护设备、独立式呼吸设备、消防衣。

六、泄漏处理方法

Error: Reference source not found个人应注意事项： 1 .在污染区尚未完全清理干净前，限制人员接近该区。 2 .确定清理工作是由受过训练的人员负责。 3 .穿戴适当的个人防护装备。

环境注意事项：防止溢出溶液进入排水管、水道、河川或田地

清理方法：当漏出物少量时以布擦拭，在通风装置中留下此布，并在溶剂挥发后烧掉。当漏出物大量时以布塞住流出物，仅可能收集溢出溶液在空的容器中。

七、安全处置与储存方法

Error: Reference source not found处置： 保持容器密封 保持温度推荐10 ~30 ℃(14 ~ 86 ℉) 远离所有火源 不要过热 勿使其无故蒸发 储存在良好通风的地方

储存： 1.贮存在阴凉、干燥、通风良好以及阳光无法直接照射的地方，远离热源、发火源及不兼容物。 2.贮存设备应以耐火材料构筑。 3.地板应以不渗透性材料构筑以免自地板吸收。 4.门口设斜坡或门坎或挖沟槽使泄漏物可排放至安全的地方。 5.贮存区应标示清楚，无障碍物，并允许指定或受过训的人员进入。 6.贮存区与工作区应分开；远离升降机、建筑物、房间出口或主要通道贮存。 7 .贮存区附近应有适当的灭火器和清理溢漏设备。 8.定期检查贮存容器是否溢漏或过期。 9.检查所有新进容器是否适当标示并无破损。 10.限量贮存。 11.以兼容物质制成的贮存容器装溢漏物。 12.贮桶接地并与其它设备等电位连接。 13.贮存易燃液体的所有桶子应安装释压阀和真空释放阀。 14.依化学品制造商或供货商所建议之贮存温度贮存，必要时可安装侦温警报器，以警示温度是否过高或过低。 15.贮存于坚固、没有破裂且贴有标示的容器。 16.空桶应与贮存区分开。 17.空的容器可能仍具危害性的残留物，保持密闭。 18.贮存区核可的防火橱柜和房间，尽可能贮存于隔离的防火建筑。

八、暴露预防措施

Error: Reference source not found工程控制： 1.单独使用接地的防爆型通风系统。 2.排气直接到室外。 3.使用局部排气装置或必要的制程隔离以控制蒸气。 4 .提供只够新鲜空气以补足排气系统抽出的空气。

控制参数： 八小时日时量平均容许浓度（TWA）150ppm 短时间时量平均容许浓度（STEL）187.5ppm 最高容许浓度（CEILING）- 生物指标-

个人防护设备： * 呼吸防护： 1500ppm 以下：含有机蒸气滤罐之化学滤罐式或供气式呼吸防护具。 1700ppm 以下：含有机蒸气滤罐之化学滤罐式、动力型空气净化式、供气式、自携式呼吸防护具。 未知浓度：正压自携式呼吸防护具、正压全面型供气式呼吸防护具辅以正压自携式呼吸防护具。 逃生：含有机蒸气滤罐之气体面罩、逃生型自携式呼吸防护具。 * 手部防护：材质以4H 为佳之防渗手套。 * 眼睛防护：化学安全护目镜、洗眼设备。 * 皮肤及身体防护：防渗围裙或工作服。

卫生措施： 1 .工作后尽速脱掉污染之衣物，洗净后才可再穿戴或丢弃，且须告知洗衣人员污染物之危害性。 2 .工作场所严禁抽烟或饮食。 3 .处理此物后，须彻底洗手。 4 .维持作业场所清洁。

九、物理及化学性质

| Error: Reference source not found物质状态：油性液体 | 形状：液体 |
| --- | --- |
| 颜色：透明 | 气味：有机溶剂气味 |
| pH值：- | 沸点/沸点范围：约126℃ |
| 分解温度：N/A | 闪火点： 72 ℉/ 22 ℃ 测试方法：闭杯 |
| 自燃温度：425℃ | 爆炸界限：1.7% ~ 7.6% |
| 蒸气压：15mmHg 25℃ | 蒸气密度：4 (空气=1) |
| 密度：1.0-1.1 g/cm3 | 溶解度：7% |

十、安定性及反应性

Error: Reference source not found安定性：常温下稳定

特殊状况下可能之危害反应： 1 .强氧化剂(如硝酸盐、过氯酸盐、过氧化物)：增加火灾爆炸危险性。 2.强酸或强碱：产生分解(水解)反应。 3.三级丁酸钾：导致着火。

应避免之状况：明火、火花、静电、热、引燃源、水气

应避免之物质：强氧化剂、强酸或强碱、三级丁酸钾

危害分解物：无

十一、毒性资料

暴露途径：皮肤、吸入、食入、眼睛

症状：刺激感、头痛、晕眩、恶心、呕吐、动作不协调、丧失意识、眼睛充血、流泪。

Error: Reference source not found急毒性： *吸入： 1 .其蒸气刺激鼻及咽，浓度较高时刺激增加。 2 .暴露于15 ～295ppm 下2 分钟~4 小时，轻微刺激鼻及咽。 3 .浓度超过3300ppm ，会极刺激而无法忍受。 4 .更高浓度下造成中央神经系统抑制的症状，包括头痛、头晕、呕吐及无知觉。 *皮肤： 1 .其液体可能引起皮肤刺激。 2 .会经由皮肤吸收，症状与吸入及食入相似。 *眼睛： 1 .其蒸气或其液体会造或刺激，200 ～300ppm 下轻微刺激，3,300ppm 下明显刺激，更高浓度会造成眼睛充血及流泪。 2 .溅到所引起的眼睛刺激于48 小时内会康复。 *食入： 1 .可能产生口及咽的刺激。 2 .大量食入引起抑制中枢神经系统的症状如头痛、衰弱、晕眩、恶心。 LD50(测试动物、吸收途径)：13100 mg/kg(大鼠、吞食) LC50(测试动物、吸收途径)：2000 ppm/4H(大鼠、吸入)

慢毒性或长期毒性：长期或再暴露可造成皮肤干裂及刺激，曾有一皮肤炎的报导。1500 ppm/7H(怀孕7-16天雌鼠，吸入)造成胚胎中毒及发育不正常。

十二、生态资料

生态毒性： LC50（鱼类）：18mg/l/96H EC50（水生无脊椎动物）：－ 生物浓缩系数（ BCF ）： 4-14 持久性及降解性： 生物含氧需求度（BOD）为0.15～0.5LB/LB（5天）。 释放至土壤与水中，预期会有生物分解反应。 释放至大气中，与氢氧自由基作用的半衰期约为6天。 对水中生物具中度毒性。 半衰期（空 气）：144小时 半衰期（水表面）：178～27156小时 生物蓄积性：可能不会蓄积。动物实验中发现在体内会很快地分解成醋酸及丁醇，藉由尿排出。 土壤中之流动性：释放至土壤与水中，预期会有生物分解反应。 其它不良效应：-

十三、废弃处置方法

Error: Reference source not found废弃处置方法： 1、焚化。 2、依现行法规处理。

十四、运送资料

Error: Reference source not found国际运送规定：--

联合国编号：--

运输危害分类：第三类易燃液体

国内运送规定：道路交通安全规则

特殊运送方法及注意事项：--

十五、法规资料

Error: Reference source not found适用法规： 劳工安全卫生设施规则、危险物及有害物通识规则、有机溶剂中毒预防规则、劳工作业环境空气中有害物容许浓度标准、道路交通安全规则、事业废弃物贮存清除处理方法及设施标准。

十六、其它数据

| 制窗体位 | 名称： |
| --- | --- |
|  | 地址： |
| 制表日期 | ---- |
| 备 注 | 上述数据中符号“--”代表目前查无相关数据数据 |

此份安全数据所提供的信息已力求正确，各项数据仅供参考。并于正常的条件下使用此产品。使用者请依应用需求，自行负责判断其可用性，本公司不负任何责任。